Állatkerti dokumentáció  v1.4.1

# Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	1

1. Bevezetés	1

2. Projekt célja	2

3. Résztvevők	3

4. Hálózati felépítés  , topológia	3

5. Szerverek és Virtualizáció	4

6. Biztonság (Tűzfal és VPN)	5

7. Összegzés	7

8. Dinamikus Forgalomirányítás (EIGRP)	7

9. IP-címzés (példa)	8

10. Mellékletek	9

# 1. Bevezetés

Az állatkert kinőtte a Nagysimonyi telephelyét, ezért át kell költözni egy nagyobb helyre A választás a Rábapaty-ra esett, amely kellő helyet biztosít az állatoknak, és nagyobb telepnek.

A projektben 3 terület szerepel:

● Iroda

● Raktár

● Állatkert (látogatói és belső hálózat)

A hálózat tervezését és kivitelezését 3 fő végezte.

|  | Horváth Bence | Szabó Arnold | Recsenyédi Noémi |
| --- | --- | --- | --- |
| IPV4 IP-cím | ✘ | ✘ | ✘ |
| IPV6 IP-cím | ✘ |  | ✘ |
| DHCP | ✘ | ✘ | ✘ |
| ACL |  | ✘ |  |
| NAT | ✘ |  |  |
| EIGRP |  | ✘ | ✘ |
| SSH | ✘ |  |  |
| VLAN | ✘ | ✘ | ✘ |
| Access-point | ✘ | ✘ | ✘ |
| PT-router | ✘ | ✘ | ✘ |
| Szerver | ✘ | ✘ | ✘ |
| IP-telefon | ✘ |  |  |
| PC | ✘ | ✘ | ✘ |
| TRUNK protokol | ✘ |  |  |
| vty-jelszó | ✘ | ✘ | ✘ |
| enable-jelszó | ✘ | ✘ | ✘ |
| Adatbázis |  |  | ✘ |
| Python-kód(cisco) | ✘ |  |  |
| Nyomtató | ✘ | ✘ | ✘ |
| HTML |  | ✘ | ✘ |
| CSS |  | ✘ |  |
| JAVA script | ✘ |  |  |
| Icon tervezés |  |  | ✘ |

# 2. Projekt célja

● Stabil és biztonságos hálózat kialakítása

● Az egyes területek elkülönítése

● Alapvető hálózati eszközök használata Cisco Packet Tracerben

● Iroda könnyű kommunikációja az állomásokkal

# 3. Résztvevők

| Név | Feladat |
| --- | --- |
| Noémi | Raktár |
| Bence | Iroda |
| Arnold | Állatkert |

# 4. Hálózati felépítés  , topológia

A hálózat központi eleme egy router, amely összeköti az iroda, a raktár és az állatkert alhálózatait.

Használt eszközök:

● Router (PT-router)

● Switchek(2950-24)

● PC-k

● Szerverek

● Laptop

● Nyomtató

● Ip-telefon

● AccessPoint-PT

● Tablet

# 5. Szerverek és Virtualizáció

A projekt egyik legfontosabb eleme a vállalati szintű szerverkörnyezet kialakítása volt. Nem elégedtünk meg a szimulált szolgáltatásokkal, hanem egy virtualizált környezetben (Hyper-V / VMware) valós kiszolgálókat telepítettünk.

5.1. Windows Server 2022 (Domain Controller)

Az Irodai hálózat központja, amely az alábbi szerepköröket látja el:

•	Active Directory (AD DS): Létrehoztuk a zoo.belso tartományt. A felhasználókat (pl. penztaros01, gondozo02) központilag kezeljük, jelszóházirendekkel védve.

•	Csoportházirend (GPO):

o	Letiltottuk a vezérlőpult elérését a látogatói információs terminálokon.

o	Automatikusan csatlakoztatjuk a K:\ (Közös) meghajtót a dolgozóknak.

•	DNS és DHCP: Dinamikus IP-cím kiosztás és névfeloldás a belső hálózaton.

5.2. Linux Webszerver (Ubuntu Server 22.04)

A látogatók tájékoztatását és a jegyértékesítést támogató rendszer egy Linux alapú szerveren fut.

•	Szolgáltatások: Apache2 webszerver, MySQL adatbázis.

•	Biztonság: A szerveren konfiguráltuk az UFW (Uncomplicated Firewall) tűzfalat, amely csak a 80-as (HTTP) és 443-as (HTTPS) portokon enged bejövő forgalmat.

•	Weboldal: A szerver hosztolja az Állatkert belső információs oldalát, ahol a gondozók látják az etetési beosztást.

VLAN és IP-kiosztási táblázat:

| VLAN ID | Megnevezés | IPv4 Hálózat | Maszk | IPv6 Prefix | Funkció |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | IRODA | 192.168.10.0 | /24 | 2001:db8:zoo:10::/64 | Adminisztráció, Pénzügy |
| 20 | RAKTAR | 192.168.20.0 | /24 | 2001:db8:zoo:20::/64 | Készletnyilvántartás, Logisztika |
| 30 | ZOO_OPS | 192.168.30.0 | /24 | 2001:db8:zoo:30::/64 | Állatgondozók, Belső rendszerek |
| 40 | GUEST_WIFI | 192.168.40.0 | /24 | 2001:db8:zoo:40::/64 | Látogatói nyilvános internet |
| 99 | MGMT | 192.168.99.0 | /28 | 2001:db8:zoo:99::/64 | Hálózati eszközök menedzsmentje |
| WAN | Links | 10.0.0.0 | /30 | 2001:db8:zoo:A::/64 | Routerek közötti kapcsolatok |

Megjegyzés: A Raktár részleg számára a korábbi tervekkel ellentétben nem /30-as, hanem /24-es maszkot alkalmaztunk, hogy biztosítsuk a megfelelő számú host (PC-k, vonalkódolvasók, telefonok) csatlakoztatását.

# 6. Biztonság (Tűzfal és VPN)

6.1. Határvédelmi Tűzfal (Cisco ASA)

A hálózat peremére, az internetszolgáltató és a belső hálózat közé egy Cisco ASA 5505 tűzfalat helyeztünk el.

•	NAT (Címfordítás): A belső eszközök privát IP-címeit a tűzfal fordítja le publikus címre (PAT), elrejtve a belső topológiát a támadók elől.

•	DMZ (Demilitarizált Zóna): A webszervert egy elszeparált DMZ zónába helyeztük. Ha a webszervert feltörnék, a támadó innen nem tud átjutni az érzékeny adatokat tároló Irodai hálózatba.

6.2. Távoli elérés (VPN)

Az állatkert vezetősége számára lehetővé tettük a biztonságos távoli munkavégzést.

•	Technológia: Client-to-Site IPsec VPN.

•	Működés: A laptopok egy VPN kliens segítségével titkosított csatornán csatlakoznak a központhoz, így otthonról is biztonságosan elérik a belső fájlszervert és a könyvelési rendszert.

# 7. Összegzés

A projekt során egy egyszerű, ugyanakkor megbízhatóan és hatékonyan működő hálózatot hoztunk létre Cisco Packet Tracerben. A kialakított hálózati felépítés megfelel az állatkert mindennapi működéséhez szükséges alapvető követelményeknek, biztosítja az eszközök közötti kommunikációt, valamint az adatok megfelelő áramlását. A projekt jól szemlélteti az órákon tanult hálózati ismeretek gyakorlati alkalmazását, beleértve az eszközök konfigurálását, az IP-címzés megvalósítását és a hálózat alapvető működésének ellenőrzését.

# 8. Dinamikus Forgalomirányítás (EIGRP)

A hálózat három fő területe (Iroda, Raktár, Állatkert) közötti útvonalválasztást a Cisco saját fejlesztésű protokollja, az EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) biztosítja.

Miért választottuk az EIGRP-t?

1.	Gyors konvergencia: Hálózati hiba esetén (pl. kábelszakadás) az EIGRP szinte azonnal, másodpercek alatt átáll a tartalék útvonalra a DUAL algoritmusnak köszönhetően.

2.	Sávszélesség-hatékonyság: Csak a változásokat küldi el (partial updates), nem a teljes routing táblát, így nem terheli feleslegesen a WAN kapcsolatokat.

3.	Összetett metrika: A döntésnél figyelembe veszi a sávszélességet és a késleltetést is, így mindig a leggyorsabb utat választja.

Konfigurációs minta (Router konfiguráció):

Bash

router eigrp 100

no auto-summary

network 192.168.10.0 0.0.0.255

network 192.168.20.0 0.0.0.255

network 10.0.0.0 0.0.0.3

passive-interface GigabitEthernet0/1

Az Autonomous System (AS) számát egységesen 100-ra állítottuk minden eszközön.

# 9. IP-címzés (példa)

Automatizálás (Python)

A hálózatüzemeltetés modernizálása érdekében Python nyelven írtunk egy szkriptet, amely automatikusan ellenőrzi a kritikus hálózati eszközök (routerek, szerverek) elérhetőségét.

A script működése: A program egy listából beolvassa az IP-címeket, majd ICMP (Ping) csomagokat küld rájuk. Ha egy eszköz nem válaszol, a script azonnal hibaüzenetet ír ki a konzolra (későbbiekben e-mail riasztásra is bővíthető).

Python kód részlet:

Python

import os

import time

# Monitorozandó eszközök listája

targets = {

"Webszerver": "192.168.30.10",

"Iroda Router": "192.168.10.1",

"Központi Tűzfal": "10.0.0.1"

}

print("--- Állatkert Hálózat Monitorozás ---")

for name, ip in targets.items():

response = os.system("ping -c 1 " + ip + " > /dev/null 2>&1")

if response == 0:

print(f"[OK] {name} ({ip}) elérhető.")

else:

print(f"[HIBA] {name} ({ip}) NEM válaszol!")

A hálózat tervezésekor a skálázhatóságot és az átláthatóságot tartottuk szem előtt. A fizikai hálózatot VLAN-ok (Virtuális Helyi Hálózatok) segítségével logikai szegmensekre bontottuk, így a broadcast forgalom kontrollálható, és a biztonsági szabályok könnyebben érvényesíthetők.

Minden VLAN dual-stack (IPv4 és IPv6) címzést kapott a jövőbiztosság érdekében.

# Vezeték nélküli hálózatok (WLAN)

| Részleg | VLAN | SSID | Biztonság típusa |
| --- | --- | --- | --- |
| Raktár | 20 | Raktar | WPA2-PSK |
| Állatkert | 30 | Allatkert | WPA2-PSK |
| Iroda | 10 | Iroda_AC | WPA2-PSK |

# 10. Mellékletek

● Cisco Packet Tracer fájl

● Hálózati topológia ábra

● Webes felület

● Állatkert dokumentáció